博斯坦煤矿概况

- 一 、 地质条件概况

1）矿井概述

博斯坦煤矿位于托克逊县城西北方向，与托克逊县城直距约63km，距克尔碱镇18km，行政区划属托克逊县管辖。井田东西长约3.3km，南北宽约1.9km，面积6.5096km2。

井田内含可采煤层3层，自上而下编号为4-2、3-3上和3-3煤层，煤层总厚0-13.89m，平均总厚7.12m。其中，4-2为全区可采煤层，3-3上和3-3为大部可采煤层，各可采煤层特征见下表。

表1  可采煤层特征一览表

| 煤层号 | 煤层总厚 | 有益厚度 | 可采厚度 | 夹矸数 | 结构 | 稳定性及控制程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 两极值 平均值 | 两极值 平均值 | 可采厚度 平均值 |  |  |  |
| 4-2 | 5.61-6.62 6.09(13) | 5.61-6.62 6.09(13) | 5.61-6.62 6.09(13) | 0 | 简单 | 13个孔控制，13个孔可采，较稳定，全区可采。 |
| 3-3上 | 0-1.29 0.55(13) | 0-1.29 0.55(13) | 0.74-1.29 0.99(6) | 0 | 简单 | 13个孔控制，6个孔可采，较稳定，大部可采。 |
| 3-3 | 0-8.0 3.70（20） | 0-8.0 3.62（20） | 0.71-8.0 3.81（19） | 0-3 | 简单-较简单 | 13个孔、7个巷道点控制，19个可采点，较稳定，大部可采。 |

2）4-2#煤层条件

4-2#煤层位于侏罗系下统八道湾组上段（J1b2），井田内共有13个钻孔控制，可采点13个。煤层赋存面积3.20km2，可采面积3.20km2，可采面积占赋存面积的100%，属全区可采煤层，为井田主要可采煤层之一。煤层总厚5.61-6.62m，平均总厚6.09m。煤层不含夹矸，结构简单。煤层顶底板岩性以粉、细砂岩为主。4-2#煤层属较稳定的全区可采煤层。

3）3-3#煤层条件

3-3#煤层位于侏罗系下统八道湾组下段（J1b1），井田内共有13个钻孔、7个巷道点控制，可采点19个，可采点连续分布，点可采指数95.0%。煤层赋存面积3.88km2，可采面积3.66km2，可采面积占赋存面积的94.3%，属大部可采煤层，为井田主要可采煤层之一。煤层总厚0-8m，平均总厚3.70m；有益总厚0-8m，平均有益总厚3.62m；可采厚度0.71-8m，平均可采厚度3.81m。煤层含夹矸0-3，结构简单-较简单。煤层顶底板岩性以粗砂岩、砂砾岩为主，局部为粉、细砂岩和泥岩。3-3#煤层属较稳定的大部可采煤层。

4）顶板条件

4-2#煤层顶板为粉、细砂岩，岩石块体干密度2.20-2.76g/cm3，平均2.58g/cm3；岩石吸水率1.17-3.46%，平均1.99%；天然状态抗拉强度0.16-7.60MPa，平均3.31MPa；饱和状态下单轴抗压强度7.01-43.20MPa，平均22.42MPa；软化系数0.24-0.84，平均0.44；RQD值0-45.6%，平均18.5%；岩体质量指标（M）0-0.66，平均0.14。岩石属软弱岩类，岩石质量为劣的，岩体完整性差，岩体质量分级中等，岩体分类Ⅲ，遇水软化性强。

3-3#煤层底板岩性多为灰白色粗砂岩、中砂岩和粉砂岩，局部细砂岩，岩石块体干密度2.54-2.80g/cm3，平均2.64g/cm3；岩石吸水率1.39-2.78%，平均2.01%；天然状态抗拉强度0.23-7.68MPa，平均2.72MPa;饱和状态下单轴抗压强度24.40-48.10MPa，平均32.68MPa；软化系数0.33-0.75，平均0.52；RQD值0-40%，平均为13.28%；岩体质量指标（M）0-0.64，平均0.15。岩石属半坚硬岩类，岩石质量为极劣的，岩体破碎，岩体质量分级中等，岩体分类Ⅲ。

二、1132工作面概况

1132工作面回采矿井3-3煤层，布置在矿井第一采区西翼，工作面倾斜长度162米（中至中），净距158米，坡度320至360。运输顺槽走向长510米，回风顺槽走向长486米，工作面高+992.271米至+899.481米，埋藏深度为325米--405米，涌水量不大，含碱性较强。

现需成套综采设备清单附后表